gaussianPuff/gaussianModel.py

Immagina di voler capire come una sostanza chimica si disperde nell’aria dopo essere stata rilasciata in un punto (una sorgente, tipo un camino o un piccolo spill).
Il file gaussianModel.py è il cervello che fa proprio questo:
simula dove e quanto di quella sostanza si muove e si concentra nello spazio e nel tempo.

💨 Quindi:

- definisce un rettangolo di territorio (una griglia con coordinate x e y),

- simula il vento (quanto forte e in che direzione soffia),

- definisce la sorgente (dove parte la sostanza e con che intensità),

- e poi calcola la concentrazione della sostanza in ogni punto della griglia, ora dopo ora.

Il risultato finale è una specie di “mappa animata” della nuvola di sostanza, che si sposta e si diluisce nel tempo.
È esattamente quello che vedi nei software di dispersione atmosferica o nei modelli di contaminazione.

🌬️ Due modi per simulare la dispersione

Il modello può lavorare in due modalità:

- PLUME (pennacchio continuo)
Immagina un camino che emette fumo costantemente. Il modello calcola come quella “scia” si muove e si allarga con il vento e la turbolenza dell’aria.

- PUFF (sbuffi)
Immagina invece dei piccoli puff, come “soffiate” di gas rilasciate ogni tot minuti.
Ogni puff viene spinto dal vento, si allarga un po’, e poi sparisce dopo un certo tempo.
Il modello tiene traccia di tutti questi puff e somma i loro effetti.

🧮 Cosa fa il codice, passo per passo (in parole normali)

1️⃣ Prepara la griglia

Pensa alla griglia come a una scacchiera che copre la zona.
Ogni quadratino è un punto dove il modello calcola quanta sostanza c’è.

Il codice crea i vettori x e y (le coordinate dei punti) e, se serve, anche z (l’altezza, ma in molti casi resta al suolo).
Se gli dici, per esempio:

bounds=(-250, -250, 250, 250)

grid_size=50

significa che stai simulando un quadrato di 500 metri per lato, diviso in 50×50 punti.

2️⃣ Imposta le condizioni meteorologiche

Qui decide com’è l’atmosfera:

- velocità del vento, per spingere la nuvola;

- direzione del vento (fissa o variabile);

- stabilità atmosferica, cioè quanto l’aria è “ferma” o “mossa” (nelle giornate calme la sostanza resta più concentrata).

3️⃣ Simula il rilascio

Per ogni punto della griglia e per ogni ora del giorno:

- calcola quanta sostanza arriva lì partendo dalla sorgente,

- usando la formula di dispersione gaussiana (la classica campana “soffiata” dal vento).

Nel caso PUFF, i “puff” vengono creati a intervalli regolari e “camminano” col vento, quindi la concentrazione è la somma dei puff ancora “in aria”.

4️⃣ (Facoltativo) Effetto umidità

Se il parametro humidify=True, il modello applica un effetto chiamato igroscopia:
le particelle assorbono acqua dall’umidità dell’aria e diventano più grandi ⇒ più pesanti ⇒ cambia la concentrazione.
Questo lo fa con la funzione apply_hygroscopic_growth.

5️⃣ Restituisce i risultati

Alla fine ti restituisce:

- C1 → un grande blocco di dati (una matrice 3D) con la concentrazione per ogni punto e tempo;

- (x, y, z) → le coordinate (i vettori);

- times → i momenti della simulazione;

- stability e wind_dir → i parametri meteorologici usati;

- e qualche etichetta o i puff (se usi il modello “puff”).

gaussianPuff/api_gaussian.py

Immagina di avere il “motore” che fa i conti della dispersione (gaussianModel.py).
api_gaussian.py è la porta d’ingresso web: riceve una richiesta HTTP con i parametri della simulazione, fa girare il motore e ti rimanda indietro un risultato pronto da usare (numeri e metadati).

In pratica:

- espone un endpoint: POST /start_simulation;

- legge e valida il payload (con Pydantic);

- costruisce l’oggetto ModelConfig con i parametri meteo/sorgenti/modello;

- chiama run_dispersion_model(config, bounds) del motore;

- restituisce metadati e range delle concentrazioni (e, se chiedi esplicitamente, anche il campo 3D completo).

Cosa riceve dal client

La richiesta ha due parti:

- config: tutto ciò che serve per la simulazione (giorni, vento, stabilità, tipo NPS, output, stacks, ecc.).

- altri campi:

  - bounds = [xmin, ymin, xmax, ymax] → rettangolo di simulazione;

  - seed (opzionale) → per rendere la simulazione riproducibile quando c’è casualità (es. vento fluttuante);

  - return_field (False di default) → se True, ti restituisce tutta la matrice C(x,y,t).

Nota: la validazione Pydantic ti protegge da payload sbagliati (tipi, lunghezze, enum invalidi, ecc.).

Cosa fa “dietro le quinte” (step-by-step)

- Log & seed
Appena arriva la chiamata, logga la richiesta.
Se hai passato seed, lo imposta (anche per eventuali parti random future) e lo inoltra nel ModelConfig così il motore usa lo stesso seed per il suo RNG interno.

- Parsing dei parametri
Converte le stringhe del payload in enum interni del modello (tipo vento, stabilità, NPS, output, modello di dispersione).
Questo evita errori del tipo “valore non previsto” e garantisce coerenza con il core.

- Costruisce ModelConfig
Compone l’oggetto con tutti i campi attesi dal motore (giorni, RH, humidify, vento, stabilità, stacks, grid, ecc.).
Se manca qualcosa, usa i default sensati (es. grid_size).

- Esegue la simulazione
Chiama run_dispersion_model(config, bounds) del gaussianModel.py.
Ottiene: C1 (concentrazioni 3D), gli assi x,y,z, i times, i dettagli meteo (stabilità, direzione del vento), e—se in modalità PUFF—i puff.

- Risposta “slim” per default
Per non spedirti in rete un mattone enorme:

  - ritorna solo metadati: shape, estremi degli assi, #livelli z, #tempi, etichette (stabilità/vento), seed usato, e min/max della concentrazione;

  - solo se metti return_field=True, aggiunge concentration = C1 completo in lista (potenzialmente grande).

- Error handling & logging
Se qualcosa va storto, logga lo stack trace e alza l’eccezione (così il client riceve l’errore e puoi debuggare).

gaussianPuff/gaussianFunction.py

A cosa serve (in parole semplici)

Questo file contiene le formule fisiche che trasformano i parametri della scena (sorgente, vento, stabilità dell’atmosfera, tempo) in concentrazioni nello spazio. In pratica è il “cuore matematico” che, dato dove sei, quando osservi e com’è l’atmosfera, ti dice quanta sostanza c’è lì in quel momento.

Più precisamente:

- prende la posizione della sorgente e quella del punto di osservazione,

- calcola quanto vento e turbolenza agiscono tra i due,

- e restituisce quanta sostanza arriva lì (cioè la concentrazione prevista).

In termini fisici è proprio il “motore matematico della dispersione”, cioè quello che trasforma tutti i parametri ambientali in una mappa di concentrazione.

Lavora con due scenari classici della dispersione:

- Pennacchio continuo (plume)
Pensa a un camino che emette in modo costante. Il codice:

  - orienta la mappa rispetto al vento (capisce cos’è “sottovento” e “trasverso al vento”);

  - calcola quanto si allarga la nuvola in orizzontale e in verticale in base alla stabilità atmosferica e alla distanza dalla sorgente;

  - considera anche l’immagine riflessa sotto il suolo (il trucco matematico standard che simula la riflessione al terreno), così la somma di due campane verticali riproduce la concentrazione reale vicino al suolo;

  - restituisce la mappa 2D della concentrazione per quel livello di quota e istante.

- Sbuffo impulsivo (puff)
Pensa a “palloncini” di gas rilasciati a intervalli. Per ciascun palloncino:

  - usa il tempo trascorso e la velocità del vento per stimare quanto si è allargato (più passa il tempo, più il “puff” si allarga);

  - misura la distanza del punto di interesse dal centro del palloncino e applica la classica campana 3D (con il termine di riflessione al suolo);

  - restituisce la concentrazione prodotta da quel palloncino in quel punto e in quell’istante (poi il modello più alto livello somma i contributi di tutti i puff attivi).

Elemento chiave in entrambi i casi è il calcolo delle ampiezze (sigma) della campana, che dipendono dalla stabilità e dalla distanza/tempo: atmosfera più “ferma” ⇒ la nuvola resta stretta e alta concentrazione; atmosfera più “turbolenta” ⇒ la nuvola si allarga e la concentrazione si diluisce. Queste “sigma” arrivano da una routine dedicata richiamata qui dentro.

gaussianPuff/sigmaCalculation.py

“Data la distanza dalla sorgente e quanto l’atmosfera è stabile, quanto si è già allargata la nube?”

In pratica:

- riceve dal motore (gaussianModel) la classe di stabilità (1–6) e le distanze sottovento,

- usa formule empiriche (tabellate in letteratura) per restituire σ_y e σ_z,

- poi il resto del modello (in gaussianFunction.py) li usa per calcolare le concentrazioni reali.

💡 Puoi pensarlo così:

- sigmaCalculation.py → calcola la forma della campana (quanto è larga e alta);

- gaussianFunction.py → applica quella forma per capire dove e quanta sostanza c’è.

Quando disegni una “campana gaussiana” della nuvola (plume/puff), ti servono due numeri fondamentali:

- σ_y: quanto si allarga la nuvola in orizzontale (trasverso al vento);

- σ_z: quanto si allarga la nuvola in verticale.

Questi due “sigma” dicono quanto è larga e quanto è alta (o spessa) la nuvola a una certa distanza dalla sorgente.
Più sono grandi, più la concentrazione si spalma e diminuisce.

sigmaCalculation.py fa proprio questo: dati

- la classe di stabilità atmosferica (da molto instabile a molto stabile) e

- la distanza sottovento dalla sorgente (x),

calcola i valori di σ_y e σ_z da usare nelle formule della dispersione.

Come ragiona (step-by-step)

- Prende la distanza x (in metri) e ne usa il valore assoluto (la dispersione dipende da “quanto sei lontano”, non dal segno).

- Sceglie i coefficienti in base alla stabilità:

  - La stabilità è una categoria (numeri 1→6: molto instabile → molto stabile).

  - Per ogni categoria, ci sono coefficienti tabulati (a, b per σ_z; c, d per σ_y).

  - In alcune categorie (es. molto instabile o neutrale) i coefficienti cambiano a tratti in funzione della distanza (spezzate per range di x). Questo rispecchia le tabelle empiriche usate nei modelli classici (tipo Pasquill–Gifford).

- Calcola σ_z (verticale) con una legge di potenza:

σz=a⋅(x/1000)b

quindi la dispersione verticale cresce con la distanza. C’è anche un tetto massimo (cap) a 5000 m per evitare valori fisicamente esagerati nei calcoli.

- Calcola σ_y (orizzontale) con una relazione che usa un angolo θ:

  - prima calcola θ=c-d⋅log⁡((x+ϵ)/1000)(in radianti),

  - poi σy=465.11628⋅(x/1000)⋅tan⁡(θ).
In pratica: la larghezza orizzontale cresce con la distanza ma in modo modulato dalla stabilità (tramite c, d e la funzione tan).

- Restituisce (σ_y, σ_z) con la stessa forma dell’array x in input, così il resto del modello può usarli punto-per-punto sulla griglia.

Perché è importante

- La stabilità atmosferica governa quanto rapidamente la nuvola si allarga:

  - instabile ⇒ tanta turbolenza ⇒ σ grandi ⇒ la nuvola si “spalma” in fretta;

  - stabile ⇒ aria “ferma” ⇒ σ piccoli ⇒ la nuvola resta più concentrata e stretta.

- Le spezzate (coefficienti diversi per diversi range di distanza) sono un modo standard di catturare l’andamento reale osservato in campo.

- A valle, questi σ finiscono nelle formule di gaussianFunction.py, che trasformano σ_y/σ_z in concentrazioni su mappa e nel tempo.

gaussianPuff/Sensor.py

Nel progetto, i sensori sono il modo in cui “leggiamo” quello che il modello ha simulato.

- SensorSubstance è un singolo sensore chimico posizionato in (x, y, z):

  - prende il campo di concentrazione simulato (la mappa 3D C(x,y,t)) e lo campiona dove si trova il sensore → ottiene così una serie temporale;

  - può aggiungere rumore realistico alla misura (per simulare sensori veri);

  - può anche generare dati sintetici (una nuvoletta finta e uno spettro di massa finto) quando vuoi testare pipeline senza lanciare tutta la simulazione;

  - ha una logica di guasto (fault): se il sensore è “rotto”, restituisce NaN o dati placeholder.

- SensorAir è un “sensore meteo”: genera condizioni meteorologiche verosimili (tipo di vento, classe di stabilità, umidità, ecc.) pescandole in modo casuale ma coerente. Serve quando vuoi simulare rapidamente uno scenario senza un meteo reale.

In pratica:

il modello fisico crea la realtà “vera” (la nube). I sensori, con il loro rumore e possibili guasti, producono i dati osservati che poi userai per localizzare la sorgente, classificare le sostanze, addestrare modelli, ecc.

gaussianPuff/plot_utils.py

Questo file contiene solo funzioni di visualizzazione dei risultati del modello, per guardare la nube in modi diversi:

- plan view: la vista dall’alto integrata o istantanea (mappe 2D con colore = concentrazione);

- time series: grafici nel tempo (es. concentrazione in un punto/indice di griglia);

- slice verticali/3D: sezioni e superfici 3D per “vedere” la nuvola nello spazio;

- animazioni: una gif/animazione che fa scorrere il tempo;

- mappe geografiche (Folium): per proiettare una heatmap su una mappa reale (lat/lon);

- marker su mappa: sorgente e sensori sopra la mappa.

In pratica: il motore fa i conti ⇒ plot_utils.py ti fa vedere cosa è successo, come si è mossa la nube, quanto è grande, dove è più concentrata, ecc.

CorrectionDispersion/binary_map_gen.py

Immagina di voler simulare come una nube tossica si muove in una città. Ma non puoi farlo nel vuoto: hai bisogno di sapere dove ci sono gli edifici e dove c’è spazio libero, perché la nube non si comporta allo stesso modo sopra un parco rispetto a un palazzo.

Questo file serve proprio a creare una mappa binaria di una zona, cioè:

| Valore | Significato |
| --- | --- |
| 0 | Edificio (bloccante per la dispersione) |
| 1 | Spazio libero (dove la nube può espandersi) |

🧭 In pratica: è il pavimento di gioco su cui fai girare le simulazioni.

🧰 Cosa fa nel dettaglio

1️⃣ Prende come input:

- ✅ il nome di una città (Roma, Italy) oppure

- ✅ una bounding box geografica (cioè rettangolo di coordinate latitudine/longitudine per un quartiere o zona specifica).

2️⃣ Scarica da OpenStreetMap tutti gli edifici in quell’area (con osmnx)

Se fornisci una bounding box, crea un rettangolo preciso su cui lavorare.
Se invece dai solo il nome della città, cerca di capire automaticamente i confini.

Può anche proiettare tutto in coordinate UTM (metri) per fare i calcoli con unità più adatte.

3️⃣ Divide la zona in una griglia di celle (es. 300x300 o 500x500)

Ogni cella rappresenta un piccolo quadrato (es. 3x3 m se la zona è di 1.5 km).

4️⃣ Per ogni cella, controlla: c’è un edificio qui?

✔️ Se sì → scrive 0 (bloccata)
✔️ Se no → scrive 1 (libera)

Usa un indice spaziale (tecnica ottimizzata) per controllare in modo veloce se un edificio cade dentro quella cella.

5️⃣ Salva:

- la mappa binaria (.npy, NumPy array)

- i metadati associati (in .json), come:

  - densità di edifici

  - altezza media

  - dimensione celle

  - coordinate della zona

  - griglia, ecc.

6️⃣ Mostra una visualizzazione della mappa (opzionale)

Con matplotlib, ti fa vedere una mappa in scala di grigi:

- Nero = edificio

- Bianco = zona libera

Aggiunge anche statistiche leggibili a lato, come il numero di edifici, la densità, ecc.

📦 Quando si usa?

Questo script va lanciato prima di creare i dataset simulati per il training.
Serve a generare una mappa realistica per capire dove può e non può espandersi la nube, e dove mettere i sensori (casualmente, ma solo in zone libere).

Lo userai all’inizio della pipeline nel modulo CorrectionDispersion, una volta per ogni città o zona su cui vuoi lavorare.

🧠 Da ricordare per il tuo progetto:

| Aspetto | Info |
| --- | --- |
| 📍 Bounding Box | Puoi usarla per zone piccole e precise (es. quartiere, porto, aeroporto) |
| 🏙️ Nome città | Funziona anche, ma occhio alle zone troppo grandi |
| 📏 Grid Size | Più è alto, più dettagliata è la mappa (ma anche più pesante) |
| 📁 Output | Salva tutto in CorrectionDispersion/binary_maps_data/ |
| 🧪 Controlla | Se il risultato è vuoto (nessun edificio), ti avvisa nel log |
| 📊 Metadati | Utili per documentare e per le fasi successive della simulazione |

CorrectionDispersion/simulation_gen.py

questo codice serve solo a generare dati simulati per addestramento, test e debugging del sistema.
Non è parte del runtime operativo. Serve a creare un dataset sintetico su una città scelta, utile per:

- testare il modello

- addestrare i classificatori

- simulare scenari reali in condizioni controllate

📌 Spiegazione completa

🔹 Cosa fa esattamente questo script simulation_gen.py?

- Carica una mappa binaria (roma_italy_bbox.npy): 1 = zona libera, 0 = edificio.

- Simula posizioni di sensori e sorgente all'interno delle celle libere.

- Simula condizioni meteo random (velocità del vento, direzione, umidità, ecc.).

- Lancia il modello di dispersione gaussiano per calcolare la concentrazione nel tempo.

- Campiona i valori per i sensori (con o senza "guasto").

- Salva tutto in 2 CSV:

  - *_gaussiano_*.csv: dati statici/sintetici per ogni sensore

  - *_tsfresh_*.csv: serie temporali per classificazione temporale (tipo TSFresh o modelli sequenziali)

🔹 Perché è stato usato Roma come mappa?

Semplice: per avere una base geografica reale e simulare l’interazione con l’ambiente urbano. Roma è solo un esempio: si potrebbe generare una mappa simile per qualsiasi città, Milano, Napoli, Parigi, ecc.

🔹 Nel sistema reale il comportamento è diverso?

Assolutamente sì ✅.

Nel sistema reale (cioè quando il progetto gira in modalità runtime sul campo):

- L’utente o il dispositivo imposta la posizione corrente (con GPS, coordinate, o città).

- Il sistema usa OpenStreetMap o altri servizi per generare la mappa binaria al momento, basandosi sulla posizione attuale.

- La simulazione (o calcolo di dispersione) viene lanciata per quella zona.

Quindi:

- Il file simulation_gen.py NON viene usato nel flusso runtime operativo.

- Serve solo per creare dataset simulati off-line per sviluppo, test, debug, classificazione o addestramento.

🧪 Esempio pratico

- Vuoi testare se il classificatore riesce a capire che tipo di sostanza c’è in aria?

- Vuoi vedere come si comporta il sistema con vento forte o sensori guasti?

Non puoi aspettare che succeda nella realtà → quindi simuli scenari artificiali credibili usando simulation_gen.py.

Questo script è il generatore di dataset sintetici (artificiali), che simula scenari realistici di dispersione chimica in ambienti urbani.
Lo fa basandosi sulla mappa binaria creata prima e sul modello fisico gaussiano (dal modulo GaussianPuff).

🧭 In parole semplici:

- Simula un evento di rilascio di sostanza tossica.

- Posiziona i sensori in punti a caso della città (solo in spazi liberi!).

- Genera dati meteo realistici (velocità del vento, direzione, stabilità dell’atmosfera, ecc.).

- Fa girare il modello fisico GaussianPuff per calcolare la dispersione della nube.

- Fa “leggere” ai sensori il campo di concentrazione simulato.

- Salva tutto in due file CSV (uno per i dati statici dei sensori, uno per le time series).

🔁 Come funziona il processo

1️⃣ Carica la mappa binaria

La usa per sapere dove può mettere sensori e sorgente (solo nelle celle con 1, cioè libere).

2️⃣ Per ogni simulazione:

Fa un ciclo di N_SIMULATIONS (di default: 100)

a. Posiziona la sorgente

Sceglie una cella libera a caso e mette lì il punto di rilascio.
Decide altezza e intensità del rilascio (Q, emission rate).

b. Sceglie le condizioni meteo

Chiama sample_meteorology():

- tipo di vento (CONSTANT, PREVAILING, FLUCTUATING)

- classe di stabilità (A a F)

- velocità del vento coerente con la stabilità

- umidità, humidify, ecc.

c. Posiziona i sensori

Ne piazza N_SENSORS (di default 10), sempre in zone libere.
Per ciascun sensore:

- assegna altezza e livello di rumore,

- valuta se è difettoso (guasto) in base alle condizioni meteo.

💡 La probabilità che un sensore sia guasto aumenta con:

- vento forte

- atmosfera instabile o troppo stabile

- alta umidità

- vento fluttuante

d. Simula la dispersione

Crea un oggetto ModelConfig con tutti i parametri e lo passa a run_dispersion_model() (dal modulo GaussianPuff).
Ottiene il campo C(x, y, t) = concentrazione della nube nel tempo.

Salva il file .npy con questa matrice 3D.

e. Fa leggere ai sensori la nube

Ogni sensore prende il valore di concentrazione nel suo punto, nel tempo.

f. Salva i dati in due formati:

- 📄 CSV principale (nps_simulated_dataset_gaussiano_*.csv)
Ogni riga = un sensore in una simulazione. Contiene:

  - posizione sensore

  - meteo

  - sorgente

  - tipo NPS

  - file .npy collegato alla simulazione

- ⏱️ Time series CSV (nps_simulated_dataset_tsfresh_*.csv)
Ogni riga = una misura nel tempo di un sensore. Contiene:

  - tempo

  - concentrazione (rumorosa)

  - componente x/y del vento (coseno, seno)

  - tipo di vento e velocità

📦 A cosa serve questo script

- Crea dataset di training per la rete neurale di correzione (nel modulo CorrectionDispersion) e per il modello di localizzazione (nel modulo EmissionSourceLocalization).

- Simula una grande varietà di scenari (sensori, meteo, posizioni, sostanze), per addestrare il sistema in modo robusto.

- Tutto è basato sulla mappa reale della città (via binary_map_gen.py) e il modello fisico realistico (via gaussianModel.py).

🧠 Riassunto concettuale

| Componente | Ruolo |
| --- | --- |
| binary_map | Dove posizionare sorgente e sensori (no edifici) |
| SensorAir | Crea condizioni meteo coerenti |
| SensorSubstance | Simula lettura della nube + rumore + guasti |
| run_dispersion_model() | Calcola la dispersione della nube |
| ModelConfig | Imposta la simulazione fisica |
| CSV finale | Dati per addestrare modelli ML |

CorrectionDispersion/correction_dispersione_preprocess.ipynb

Questo notebook serve a pre-elaborare (preprocessare) i dati simulati con il file simulation_gen.py, cioè il dataset .csv generato contenente i valori simulati dai sensori (posizioni, vento, concentrazioni, ecc.).
In altre parole: prepara i dati per essere usati in un modello predittivo, ad esempio classificatori o modelli di regressione.

🪜 Fasi principali del notebook

1. 📥 Caricamento del dataset simulato

Il notebook legge il file nps_simulated_dataset_gaussiano_2025-09-08.csv dalla cartella dataset/. Questo file contiene una riga per ogni sensore per ogni simulazione.

2. 🔍 Esplorazione del dataset

Viene fatta un’analisi esplorativa per capire com'è fatto il dataset:

- Quante righe e colonne ci sono

- Quali colonne contengono NaN

- Alcuni valori specifici per vedere che tipo di dati ci sono

3. 🔁 Conversione della colonna wind_dir

La colonna "wind_dir" viene convertita da stringa a array numerico. Questo perché inizialmente è salvata come testo del tipo '[0.0, 45.0, 90.0, ...]', e viene trasformata in un vero array NumPy come [0.0, 45.0, 90.0, ...].

4. 🧼 Pulizia e selezione feature

Viene creato un sottoinsieme del dataset con solo alcune colonne:

- Coordinate sensore

- Rumore e altezza

- Meteo: vento, stabilità, RH (umidità relativa)

- Info sulla sorgente: posizione, altezza, emissione

L'obiettivo è costruire un nuovo dataset con solo le informazioni utili per fare inferenza (previsioni/classificazioni).

5. 📊 Visualizzazioni (poche per ora)

C'è qualche accenno a seaborn e matplotlib ma non sembra ci siano ancora grafici nel notebook.

📦 In sintesi:

Il notebook serve per:

- Pulire e convertire correttamente i dati simulati

- Scegliere solo le colonne rilevanti

- Preparare i dati per il passo successivo: analisi statistica o modellazione (es. classificazione NPS)

CorrectionDispersion/CNNDataset.ipynb (NON SI DEVE ESEGUIRE)

Questo file definisce una classe di tipo torch_geometric.data.Dataset, cioè un dataset personalizzato che può essere usato all’interno di PyTorch (e in particolare con PyTorch Geometric) per addestrare un modello su mappe 2D (matrici) come:

- le concentrazioni simulate,

- la mappa degli edifici,

- il vento,

- e alcune feature globali.

📌 In breve: traduce i dati preprocessati in un formato che la rete neurale può effettivamente usare durante l’addestramento.

📦 Cosa contiene il file?

Definisce due classi:

### 1️⃣ CNNDataset

Questa è la versione “completa”, e contiene:

- concentration_maps → mappa della concentrazione (es: 500x500)

- building_maps → mappa binaria degli edifici (stessa dimensione)

- wind_speed e wind_dir → condizioni meteo locali

- global_features → feature numeriche globali (es: emission rate, RH, tipo di sostanza ecc.)

➡️ A ogni __getitem__ restituisce un oggetto Data con tutti questi input incapsulati.
Perfetto per un modello che usa sia input locali (immagini) che globali (feature).

### 2️⃣ CNNDataset2

È una versione semplificata:

- non ha la mappa degli edifici,

- accetta solo la concentrazione e le variabili meteo,

- global_features è facoltativo.

➡️ Utile per test più leggeri o modelli che lavorano solo su mappa e vento.

📊 Formato dei dati usato

Per ciascun campione (idx), viene creato un oggetto torch_geometric.data.Data con:

- local_maps: un tensore di dimensione [1, 2, m, m] (due canali: concentrazione e edifici)

- wind_speed: tensore scalare [1]

- wind_dir: tensore scalare o vettoriale [1] o [2] (dipende dal tipo di encoding)

- global_features: opzionale, tensore [1, n] con feature tabellari

CorrectionDispersion/cnn_train_pipeline.py

Pensa a questo file come a una cucina che prepara i dati e poi allena uno chef (la rete neurale) a migliorare le ricette del modello fisico (cioè il GaussianPuff), che da solo non se la cava bene tra gli edifici.

🧠 Obiettivo?

Insegnare a una rete neurale a correggere la concentrazione di sostanze chimiche nelle città, simulando come si comporterebbe davvero tra palazzi, strade, vento e rotazioni varie.

🪜 Passaggi principali (raccontati come una storia)

1. Carico la mappa della città

🗺️ Carico una mappa binaria che mi dice dove ci sono strade (1) e dove ci sono edifici (0). È come un plastico della città.

2. Apro il cassetto dei dati simulati

📂 Vado nella cartella delle simulazioni (generate prima con simulation_gen.py) e prendo tutte le mappe di concentrazione di sostanze create artificialmente.

Ogni file rappresenta una simulazione con vento, direzione, concentrazione... come se avessimo sparato un gas e osservato dove va.

3. Applico la magia della data augmentation

🎯 Prendo ogni mappa e la ruoto in tutte le direzioni (90°, 180°, 270°):

- Perché? Per insegnare alla rete che la nube può girare in tutte le direzioni (non solo nord!);

- Quando ruoto la mappa, ruoto anche il vento, così è coerente.

Così da 1 esempio ne creo 4 ➜ dataset più ricco.

4. Pulisco i dati: normalizzo solo dove ha senso

🧼 Vado a normalizzare le concentrazioni solo nelle zone libere, ignorando gli edifici.
Così la rete si concentra su dove la sostanza può davvero arrivare.

5. (Facoltativo) Metto qualche informazione sulla città

🏙️ Se voglio, posso aggiungere info tipo:

- quanto è densa la città;

- quanti edifici ci sono;

- quante celle libere.

Per ora queste info sono calcolate ma non usate, ma potresti usarle in futuro.

6. Preparo il dataset per la rete

📦 Impacchetto tutte le mappe, direzioni del vento e velocità in un dataset speciale (CNNDataset2) compatibile con PyTorch.

Divido in due gruppi:

- uno per insegnare alla rete (training);

- uno per controllare come impara (validation).

7. Creo la rete MCxM

🧠 Qui costruisco il mio modello neurale, cioè la rete che dovrà imparare:

“Dato ciò che vede il modello fisico, dammi una stima migliore, corretta.”

Gli passo:

- la mappa della città (così sa dove sono gli ostacoli),

- le dimensioni delle immagini,

- il vento,

- altre configurazioni tecniche.

8. Avvio l’allenamento

🔥 Faccio partire il training, che dura X epoche. La rete inizia a imparare confrontando le sue stime con la verità (concentrazione reale).

Viene salvata una copia del modello quando ha finito di imparare.

9. Faccio qualche grafico

📈 Mostro come si è comportata la rete:

- le curve di apprendimento (loss e MAE);

- una mappa di esempio di output corretta.

10. Salvo il modello

💾 Salvo tutto in models/mcxm_cnn_model.pth, pronto per essere usato in altri moduli (tipo quando farai la correzione automatica in tempo reale).

CorrectionDispersion/loss_function.py (NON SI DEVE ESEGUIRE)

Quando alleni una rete neurale, le devi dire se sta facendo bene o male.
Questo lo fai con una funzione di perdita (loss function), che le dà un voto dopo ogni previsione.

🧪 In questo file ci sono due funzioni di perdita pensate su misura per il tuo progetto, cioè:

- correzione della concentrazione di gas,

- rispetto delle regole fisiche,

- e gestione delle zone urbane (edifici vs spazi liberi).

🧩 Che problemi deve affrontare questa loss?

Nel tuo progetto:

- Le simulazioni grezze (del modello fisico) spesso sbagliano in città.

- Le reti neurali devono imparare a correggerle.

- Ma bisogna guidarle con delle “regole” che tengano conto del mondo reale:

  - Non deve esserci gas dentro gli edifici.

  - Non deve comparire gas “magicamente” negativo.

  - Le concentrazioni devono essere fluide, non con cambi bruschi.

  - E comunque, dove il modello fisico ci azzecca, meglio non stravolgerlo.

📐 Le due funzioni presenti

1. physics_masked_loss(...)

Questa è la versione più completa e flessibile, con 5 componenti principali:

| Componente | A cosa serve (in parole umane) |
| --- | --- |
| mse_free | ❗ Fa in modo che la rete non si discosti troppo dalla simulazione grezza nelle zone libere (strade, parchi, ecc.). |
| building_penalty | 🚫 Penalizza la rete se "mette gas" dentro agli edifici (zone bloccate). |
| smoothness | 🌊 Costringe la mappa ad essere liscia e coerente, senza valori che saltano da un punto all’altro. |
| negativity | ⚠️ Evita che la rete predica valori negativi di concentrazione, che fisicamente non esistono. |
| total_variation (TV) | (commentato) sarebbe un’alternativa per la smoothness, ma è disattivato in questo momento. |

📦 Tutti questi termini hanno pesi personalizzabili (alpha, beta, gamma, delta, sigma).

2. physics_informed_loss(...)

È una versione più semplice, utile magari in test o per capire i comportamenti base:

| Componente | A cosa serve |
| --- | --- |
| mse_free | Allinea il risultato della rete alla simulazione grezza, ma solo nelle zone libere. |
| building_penalty | Evita gas dentro edifici. |
| smoothness | Mappa liscia e senza salti. |

Non ha penalità sulla negatività né total variation.

💡 A cosa serve tutto questo?

Serve a guidare il modello verso soluzioni fisicamente sensate, senza fare affidamento solo sui numeri grezzi.
È particolarmente utile in scenari urbani dove:

- la simulazione standard sbaglia,

- i dati sono incompleti o rumorosi,

- e vogliamo incorporare conoscenza umana/fisica dentro la rete.

✅ Se devi ricordare solo una frase:

Questo file dice alla rete neurale: "Impara a correggere le mappe di concentrazione, ma fallo con buon senso fisico e urbano".

CorrectionDispersion/train_model.py (NON SI DEVE ESEGUIRE)

È il cuore dell’addestramento della tua rete neurale.
Fa proprio il lavoro di:

“Fammi prendere i dati, dammi il modello, e insegna alla rete a correggere la dispersione gaussiana facendo tante prove.”

📦 Cosa contiene in parole povere?

Il file è diviso in due funzioni principali:

1️⃣ train(...)

Questa è la funzione che lancia tutto l’addestramento.

🪜 Passaggi chiave:

- Prende in input il modello, i dati e il numero di epoche.

- Imposta un ottimizzatore (Adam), un learning rate scheduler (che abbassa il learning rate se la loss non migliora) e un early stopper (se non migliora dopo X epoche, ferma tutto).

- Per ogni epoca:

  - Mette il modello in modalità train();

  - Per ogni batch:

    - Prende i dati (mappe, vento, ecc.);

    - Lancia il modello;

    - Calcola la loss fisica personalizzata con physics_masked_loss (che penalizza anche le concentrazioni su edifici, negatività, ecc.);

    - Fa il backward e aggiorna i pesi;

    - Registra loss e MAE (errore medio assoluto).

  - Alla fine dell’epoca, lancia la funzione di validate(...).

2️⃣ validate(...)

Questa funzione valida il modello su dati che non ha mai visto durante il training (validation set).

Fa più o meno le stesse cose di train(), ma senza aggiornare i pesi (usa torch.no_grad()).

📊 Usi della funzione

Viene chiamata da altri file, tipo:

from train_model import train

...

model, output, train_losses, val_losses, val_maes = train(...)

🧰 Cosa fa bene

| Cosa | Stato | Perché va bene |
| --- | --- | --- |
| Training con batch | ✅ | Usa i DataLoader per mini-batch |
| Loss personalizzata | ✅ | Usa physics_masked_loss per gestire ostacoli |
| MAE e logging | ✅ | Stampa le metriche |
| Early stopping | ✅ | Ferma quando il modello smette di migliorare |
| Learning rate dinamico | ✅ | Riduce il learning rate quando serve |

CorrectionDispersion/MCxM.py (NON SI DEVE ESEGUIRE)

Questo file definisce il cuore della rete neurale correttiva chiamata MCxM_CNN.
Serve a prendere le mappe grezze simulate dal modello fisico (GaussianPuff) e migliorarle, correggendo gli errori causati dalla presenza degli edifici e da condizioni ambientali complesse.

In pratica:

- 📥 prende in input la mappa grezza della nube (simulata),

- 🌬️ la combina con le condizioni di vento e (opzionalmente) alcune info sulla città (global features),

- 🧠 la elabora con una rete neurale,

- 📤 restituisce una mappa di concentrazione corretta che dovrebbe rappresentare meglio la realtà urbana.

  La maschera fa rispettare i vincoli fisici (la nube non entra negli edifici).

  Le variabili globali aiutano la rete a conoscere le caratteristiche della città (es. densità edifici).

  L’encoder-decoder fully connected è semplice ma potente e può lavorare su input tabellari o immagini convertite in vettori.

  I print nel forward() sono utili per debug, ma possono essere tolti una volta che tutto funziona.

EmissionSourceLocalizzation/emission_source.ipynb

Questo notebook ha lo scopo di addestrare un modello di machine learning per localizzare la sorgente di una sostanza chimica dispersa nell’ambiente, utilizzando dati simulati provenienti da sensori virtuali. Il processo inizia con il caricamento di due dataset: uno contenente i metadati delle simulazioni (come tipo di sostanza, condizioni meteorologiche, posizione della sorgente) e un altro contenente le serie temporali delle concentrazioni rilevate dai sensori.

Per ogni simulazione, si effettua una fase di estrazione delle feature: da ogni time series di un sensore vengono calcolate metriche riassuntive come il valore massimo, la durata del picco, l’area sotto la curva, la frequenza degli spike e altre. Queste feature vengono aggregate a livello di simulazione (es. media e deviazione standard tra tutti i sensori attivi), e vengono arricchite con informazioni ambientali come velocità e direzione del vento, numero di sensori funzionanti, e tipologia di vento.

Una volta ottenuta la tabella finale delle feature, vengono eliminate le colonne ridondanti o costanti, i dati vengono normalizzati e le coordinate reali della sorgente (x, y) vengono usate come target per l’addestramento. Il modello scelto è un Random Forest multivariato, in grado di predire contemporaneamente entrambe le coordinate. L’addestramento viene valutato tramite una validazione incrociata a 5 fold, misurando l’errore quadratico medio (RMSE) e il coefficiente di determinazione (R²) su ciascuna delle due dimensioni.

Infine, il notebook produce alcune visualizzazioni grafiche che confrontano i valori predetti con quelli reali, sia numericamente che geograficamente, e salva su file sia il modello addestrato che lo scaler per la normalizzazione, in modo che possano essere riutilizzati in fase di inference.

EmissionSourceLocalization/service_source_localization.py

Questo file rappresenta il servizio di inferenza del modello di localizzazione della sorgente, ovvero il componente che riceve in input le letture dei sensori e restituisce come output la posizione stimata della sorgente (coordinate X, Y).
È pensato per essere richiamato dall’API corrispondente (api_source_localization.py), quindi non si esegue da solo ma viene usato come modulo di servizio all’interno del sistema PENTION.

All’avvio, il file carica automaticamente il modello addestrato (emission_source_model.pkl) e lo scaler (scaler.pkl) salvati in precedenza dal notebook emission_source.ipynb. Questo permette di avere a disposizione la pipeline completa per elaborare nuovi dati, normalizzarli e ottenere una predizione coerente con i dati su cui il modello è stato addestrato.

Il cuore del modulo è la funzione predict_source(), che riceve in input una lista di sensori (ognuno contenente serie temporali di concentrazione nel tempo, informazioni sul vento e tipo di vento).
Per ogni sensore, il codice estrae una serie di feature descrittive dalla sua time series, utilizzando la funzione estrai_feature(). Quest’ultima calcola metriche come il valore massimo di concentrazione, il tempo in cui si verifica il picco, la durata del plume, la frequenza dei picchi, l’area sotto la curva, la deviazione standard e altre informazioni riassuntive che descrivono il comportamento temporale della sostanza rilevata.

Tutte queste feature vengono poi combinate in un unico DataFrame, arricchite con variabili meteorologiche (direzione e velocità del vento, tipo di vento, numero di sensori attivi) e normalizzate tramite lo scaler caricato.
Il risultato viene passato al modello di machine learning, che restituisce come output una coppia di coordinate (x, y) corrispondenti alla posizione stimata della sorgente di emissione.

Infine, la funzione ritorna questa predizione e registra nel log i passaggi principali del processo (caricamento dei modelli, elaborazione dei sensori, numero di feature, esito della predizione).
In pratica, questo file rappresenta il ponte tra i dati grezzi provenienti dai sensori e la stima automatica della posizione della sorgente, riutilizzando esattamente lo stesso flusso di elaborazione impiegato durante l’addestramento del modello nel notebook.

EmissionSourceLocalization/api_source_localization.py

Perfetto! E come sempre, ottimo lavoro nel seguire tutto passo passo.
Ora ti spiego in modo discorsivo e preciso, senza entrare nel dettaglio riga per riga, cosa fa questo file api_source_localization.py.

📄 api_source_localization.py – Descrizione generale

Questo file definisce una API REST usando FastAPI per esporre il modello di localizzazione della sorgente chimica, precedentemente addestrato e gestito dal file service_source_localization.py.

In pratica, questa API permette ad altri moduli o a un'interfaccia utente (come l’UI Streamlit del sistema PENTION) di inviare in tempo reale i dati raccolti dai sensori, ricevendo in risposta le coordinate stimate (X, Y) della sorgente della sostanza dispersa.

L'API espone un solo endpoint:

POST /predict_source_raw

Questo endpoint accetta una richiesta in formato JSON che contiene:

- una lista di misurazioni dei sensori (payload_sensors), dove ogni misurazione include tempo, concentrazione, informazioni sul vento e stato del sensore (funzionante o guasto);

- il numero totale di sensori attivi al momento della misura (n_sensor_operating).

Il formato di ogni sensore è validato con un modello Pydantic, che garantisce che i dati siano coerenti e ben formattati. Una volta ricevuta la richiesta, l’API chiama la funzione predict_source() (importata da service_source_localization.py), che si occupa dell’elaborazione dei dati e del calcolo della predizione.

In caso di successo, l’API restituisce un dizionario con:

- status: 200

- x, y: coordinate della sorgente stimate

Se invece si verifica un errore durante il processo, questo viene intercettato e registrato nei log con livello exception, fornendo così un utile strumento di diagnostica.

In breve, questo file fornisce l’interfaccia web per il modulo di localizzazione della sorgente, permettendo a chiunque (UI, script, sistemi esterni) di fare richieste al modello di inferenza attraverso una chiamata HTTP.

ClassificatoreNPS/service_clf_nps.py

Questo file rappresenta il cuore del classificatore NPS, cioè quel modulo che, dato uno spettro di massa (che rappresenta un’ipotetica sostanza rilevata), prova a individuare a quale classe di NPS appartiene.

Claudio ha costruito due modelli diversi per fare questa previsione:

- uno con una rete neurale profonda (DNN),

- e uno con un Random Forest bilanciato (BRF).

Entrambi i modelli sono già stati addestrati e salvati, e in questo file vengono semplicemente caricati e utilizzati per fare inferenza.

⚙️ Come funziona il file

1. Setup e caricamento

Appena viene eseguito, il file:

- imposta il logging per tracciare i passaggi,

- carica i modelli già addestrati (rete neurale e random forest),

- carica anche lo scaler necessario per normalizzare gli input della rete neurale.

2. Classi NPS

C’è una legenda che collega i numeri di classe ai nomi delle categorie NPS, come ad esempio:

- 0 = Cathinone analogues

- 1 = Cannabinoid analogues

- ...

- 6 = Other compounds

🔬 Come avviene la classificazione

✅ Metodo 1: pipe_clf_dnn

- Usa direttamente lo spettro completo (600 valori) come input.

- Prima lo normalizza usando uno scaler già addestrato.

- Lo passa alla rete neurale profonda che restituisce la probabilità per ciascuna classe.

- Viene poi scelta la classe con la probabilità più alta.

✅ Metodo 2: pipe_clf_brf

- Più "artigianale": estrae manualmente 13 caratteristiche dallo spettro (picchi, media, deviazione standard, distanza tra masse, ecc.).

- Tra queste ne seleziona solo 9, che sono state scelte durante il training.

- Le passa al classificatore Random Forest, che predice la classe corrispondente.

🧪 In pratica

Il file espone due funzioni principali che puoi chiamare da altri moduli:

- pipe_clf_dnn(spettro): per classificare usando la rete neurale.

- pipe_clf_brf(spettro): per classificare usando la random forest.

Entrambe ritornano una classe NPS come stringa (es. "Fentanyl analogues").

✅ Quando si usa questo file?

Questo modulo non viene eseguito da solo, ma viene importato da:

- api_clf_nps.py, che espone le funzioni di classificazione via API (FastAPI).

- o eventualmente da un notebook come NPSClassifier.ipynb per test o visualizzazioni.

ClassificatoreNPS/api_clf_nps.py

Questo file serve per esporre i modelli di classificazione delle sostanze NPS (Nuove Sostanze Psicoattive) tramite un’interfaccia web (un’API), che può essere interrogata in locale o da altri moduli del sistema.

In pratica, invece di dover usare direttamente il codice Python per fare una classificazione, puoi semplicemente inviare una richiesta HTTP (tipo POST) con dei dati, e lui ti restituisce il risultato della previsione. Questo è molto comodo per far collaborare più componenti o servizi, ad esempio un’interfaccia grafica, o un'applicazione di tracciamento, o un sistema automatico di controllo.

🧬 Quali modelli usa?

All’interno, questo file si appoggia al modulo service_clf_nps.py (che abbiamo già visto), che contiene i modelli già addestrati:

- Uno basato su rete neurale profonda (DNN), più potente ma più pesante.

- Uno basato su Random Forest bilanciato (BRF), più semplice e più interpretabile.

⚙️ Come funziona il flusso

Quando mandi una richiesta a questa API con uno spettro di massa (cioè la “firma chimica” di una sostanza), il sistema:

- Riceve lo spettro (o più spettri) come lista di numeri.

- Converte i dati in un formato leggibile dal modello.

- Invia i dati al classificatore scelto (o la rete neurale o la Random Forest).

- Ottiene la previsione (cioè la classe della sostanza).

- Restituisce la risposta come un messaggio JSON con scritto ad esempio "Fentanyl analogues" o "Other compounds".

🧪 A cosa serve nella pratica?

Serve per fare classificazione automatica di sostanze partendo dallo spettro di massa. Questo è molto utile, ad esempio, in scenari di:

- Dogane, aeroporti, zone industriali, dove si vuole analizzare se una sostanza rilevata sia sospetta.

- Simulazioni, come in PENTION-S, dove si generano spettri artificiali e si vuole “capire” a quale sostanza corrispondono.

Inoltre, questa API può essere riutilizzata facilmente da altri sistemi, ad esempio chiamandola dal modulo PentionSystem, o integrandola nell’interfaccia web del progetto.

ClassificatoreNPS/NPSClassifier.ipynb

Questo notebook è progettato per addestrare due modelli di classificazione capaci di riconoscere la classe di una sostanza NPS (Nuove Sostanze Psicoattive) a partire dal suo spettro di massa.

In pratica, prende un dataset di spettri, lo pulisce e lo trasforma, poi addestra:

- un modello tradizionale (Balanced Random Forest)

- una rete neurale profonda (DNN)

Vediamo i passaggi principali in modo discorsivo:

🔹 1. Caricamento e visualizzazione del dataset

Si carica il file .csv con quasi 900 spettri di massa reali. Ogni spettro è una serie di valori numerici (intensità) su 600 canali m/z (massa/carica). Ogni riga rappresenta una sostanza diversa e include anche la sua classe di appartenenza (es. cannabinoidi, fentanyl, ecc.).

Il dataset viene controllato per capire:

- se ha valori nulli

- come sono distribuite le classi

- e come appaiono gli spettri

🔹 2. Data Augmentation

Poiché i dati sono pochi, si genera versioni leggermente modificate di ogni spettro (fino a 10), variando l’intensità dei segnali. Questo serve per aumentare la robustezza del modello. Gli spettri modificati vengono rinormalizzati in modo che il picco massimo sia sempre 100.

🔹 3. Estrazione delle feature

Per il modello Random Forest, invece di usare direttamente i 600 valori dello spettro, si calcolano 13 caratteristiche riassuntive da ogni spettro, come:

- il valore del picco massimo

- la densità di picchi

- la media delle masse m/z

- la distanza tra i picchi

Queste caratteristiche riassumono l'informazione essenziale dello spettro in forma compatta.

🔹 4. Selezione delle feature

Vengono analizzate le correlazioni tra le feature, rimosse quelle ridondanti o poco importanti, lasciando solo le più informative.

🔹 5. Addestramento del modello BRF (Balanced Random Forest)

Con le feature selezionate, si addestra un modello Random Forest bilanciato, pensato per gestire classi sbilanciate. Il modello viene valutato con:

- report di classificazione

- matrice di confusione

- curva ROC

- cross-validation

🔹 6. Feature Selection con RFE (Recursive Feature Elimination)

Per ottimizzare ancora il modello, si usano solo le 5 feature più rilevanti selezionate automaticamente. Si riaddestra e rivaluta tutto, ottenendo spesso performance simili o migliori.

🔹 7. Ottimizzazione tramite Random Search

Si esegue una ricerca casuale degli iperparametri per trovare la combinazione migliore per il modello Random Forest (numero alberi, profondità, ecc.). Il miglior classificatore viene salvato come balanced_random_forest_brf_hmp.pkl.

🔹 8. Visualizzazione e analisi degli alberi

Si mostra un albero del modello, e si analizzano in media la profondità e il numero di nodi.

🔹 9. Addestramento della Rete Neurale (DNN)

A differenza della Random Forest, per la DNN si usano tutti i 600 valori dello spettro direttamente. Si costruisce una rete neurale con:

- due layer densi (300 e 30 neuroni)

- dropout per evitare overfitting

- output a 7 classi (softmax)

La rete viene addestrata con early stopping, e viene valutata come prima con:

- classificazione

- confusione

- ROC

🔹 10. Salvataggio dei modelli

Alla fine:

- il classificatore DNN viene salvato in model/dnn_spectra_version.keras

- lo scaler per normalizzare i dati della DNN in model/scale_dnn.pkl

- il miglior modello Random Forest in model/balanced_random_forest_brf_hmp.pkl

Il dataset datasetNPS/1-s2.0-S2468170923000358-mmc1.csv è reale?

È un dataset reale.

🔎 Si tratta di un file supplementare (mmc1.csv) tratto da uno studio pubblicato su Forensic Chemistry nel 2023. Il nome 1-s2.0-S2468170923000358-mmc1.csv è esattamente il formato dei supplementary materials usati da riviste scientifiche, quindi è un dataset autentico usato in letteratura, non simulato da lui.

Per i file in PentionSystem non ho la descrizione del codice ma questi sono i file:

PentionSystem/app.py

PentionSystem/application.py

PentionSystem/controllers.py

PentionSystem/plot_function.py

PentionSystem/ui.py

PentionSystem/utils.py