🔷 1. gaussianPuff/ – Motore fisico della dispersione

✅ Cosa fa:

Simula la dispersione di una nube chimica usando un modello gaussiano (sia in versione PLUME che PUFF).

📦 File principali:

| File | Descrizione |
| --- | --- |
| gaussianModel.py | Core della simulazione: riceve i parametri e genera la concentrazione 3D C(x, y, t) |
| gaussianFunction.py | Formula matematica della dispersione (campana gaussiana nel tempo/spazio) |
| sigmaCalculation.py | Calcolo di σ_y e σ_z (larghezza e altezza della nube) in base a distanza e stabilità |
| Sensor.py | Simula i sensori fisici e meteo, compreso rumore e guasti |
| scenario_example.py | Prepara uno scenario completo (posizione sorgente, meteo, tipo sostanza, ecc.) |
| api_gaussian.py | Espone il modello via API (/start_simulation) per essere chiamato da altri servizi |
| plot_utils.py | Visualizzazioni: plan view, heatmap, windrose, gif, ecc. |

🧠 A cosa serve:

Simula la realtà fisica in modo sintetico. È il motore scientifico su cui si basa tutto il progetto.

🛠️ Usato quando:

- Runtime: quando l’utente lancia una simulazione.

- Training: per creare dataset sintetici per addestrare modelli ML.

🔷 2. CorrectionDispersion/ – Correzione con Deep Learning

✅ Cosa fa:

Corregge gli errori del modello fisico in presenza di edifici urbani, usando una rete neurale convoluzionale (CNN).

📦 File principali:

| File | Descrizione |
| --- | --- |
| binary_map_gen.py | Crea mappa binaria della città da OSM (0 = edifici, 1 = libero) |
| simulation_gen.py | Simula dati per addestramento: C grezza + corretta |
| cnn_train_pipeline.py | Prepara i dati, fa augmentation, normalizza e addestra |
| MCxM.py | Definisce il modello CNN MCxM che effettua la correzione |
| loss_function.py | Definisce la loss “fisica” con vincoli (no gas negli edifici, no negativi, ecc.) |
| train_model.py | Ciclo di addestramento con salvataggio modello, early stopping, ecc. |
| CNNDataset.ipynb | Dataset PyTorch Geometric che combina mappe + meteo |
| correction_dispersione_preprocess.ipynb | Preprocess dei dati simulati per training |

🧠 A cosa serve:

Modificare la mappa C(x, y, t) prodotta da GaussianPuff per renderla più realistica in presenza di edifici.

🛠️ Usato quando:

- Training: quando alleni la rete MCxM.

- Runtime: per correggere la nube simulata in tempo reale (servizio API esterno).

🔷 3. EmissionSourceLocalization/ – Localizzazione della sorgente

✅ Cosa fa:

Stima la posizione della sorgente di emissione (X, Y) a partire dai dati dei sensori nel tempo.

📦 File principali:

| File | Descrizione |
| --- | --- |
| emission_source.ipynb | Addestra il modello (Random Forest multivariata) su dati simulati |
| service_source_localization.py | Riceve i dati e produce la predizione con il modello salvato |
| api_source_localization.py | Espone il servizio via API (/predict_source_raw) |

🧠 A cosa serve:

Risolvere il problema inverso: “Dati i sensori e il vento, dove si trova la sorgente?”

🛠️ Usato quando:

- Training: per creare e salvare il modello .pkl.

- Runtime: per stimare la sorgente in tempo reale da UI o script.

🔷 4. ClassificatoreNPS/ – Classificazione della sostanza NPS

✅ Cosa fa:

Classifica la sostanza chimica rilevata (es. Fentanyl, Tryptamine, ecc.) da uno spettro di massa.

📦 File principali:

| File | Descrizione |
| --- | --- |
| NPSClassifier.ipynb | Addestra due modelli: DNN e Random Forest |
| service_clf_nps.py | Carica i modelli e fornisce pipe_clf_dnn() e pipe_clf_brf() |
| api_clf_nps.py | Espone l’API per la classificazione /predict_dnn e /predict_brf |

🧠 A cosa serve:

Determinare la tipologia di sostanza rilevata, una volta che la nube è stata simulata e letta.

🛠️ Usato quando:

- Training: addestramento iniziale dei modelli con dataset reale.

- Runtime: classificazione live dallo spettro simulato o reale.

🔷 5. PentionSystem/ – Interfaccia utente e orchestrazione

✅ Cosa fa:

L’interfaccia grafica (in Streamlit) per usare il sistema end-to-end:

- imposta i parametri,

- lancia la simulazione,

- corregge la dispersione,

- localizza la sorgente,

- classifica la sostanza.

📦 Struttura:

| Componente | Descrizione |
| --- | --- |
| app.py | Punto di ingresso della UI (Streamlit) |
| components/sidebar_config.py | Inserimento parametri (bounding box, seed, N sensori, debug) |
| components/run_simulation.py | Lancia tutto il flusso: simulazione → correzione → localizzazione → classificazione |
| components/visualization.py | Mappa finale + visualizzazione parametri |
| api_clients/ | Chiama le API degli altri container: gaussian, correction, localization, classifier |
| utils/build_config.py | Costruisce il payload iniziale per la simulazione |
| utils/map_utils.py | Crea la mappa folium finale con sorgente stimata e sensori |

🧠 A cosa serve:

- Orchestrare tutti i componenti del sistema PENTION.

- Fornire una interfaccia user-friendly.

- Testare tutto il flusso in modalità end-to-end.

🛠️ Usato quando:

- Runtime: quando l’utente lancia il sistema da UI.

- Debug/test: grazie alla modalità debug.

🔷 6. datasetNPS/ – Dati reali per classificazione

✅ Contiene:

Il file CSV 1-s2.0-S2468170923000358-mmc1.csv
📌 È un dataset reale tratto da una pubblicazione su Forensic Chemistry (2023)
Contiene spettri di massa e classi corrispondenti.

🧠 A cosa serve:

Addestrare i modelli di classificazione delle sostanze NPS.

📦 BONUS – Docker e test

| Cartella | Contenuto |
| --- | --- |
| docker/ o Dockerfile | Containerizzano ogni modulo (1 per microservizio + 1 per UI) |
| tests/ | Contiene test automatici per ciascun modulo |

🧠 CONCETTO CENTRALE DEL PROGETTO

"Simula una nube chimica → correggila secondo la morfologia urbana → localizza la sorgente → classifica la sostanza"

🧭 QUANDO USARE COSA

| Scenario | Modulo Coinvolto |
| --- | --- |
| Lanciare una simulazione realistica | gaussianPuff/ |
| Correggere gli errori urbani | CorrectionDispersion/ |
| Trovare da dove parte la nube | EmissionSourceLocalization/ |
| Capire che sostanza è | ClassificatoreNPS/ |
| Vedere tutto da interfaccia | PentionSystem/ |